13. Lovpligtige eftersyn Liste over lovpligtige eftersyn

|  | Hjemmel | Hyppighed |  | Eksempler |  | Eftersynet skal laves af: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anhugningsgrej | Anvendelsesbekendtgørelsen (nr. 428 af 5. april 2022), §23. og de på side 6 nævnte AT vejledninger markeret med * | Hovedeftersyn efter leverandørens anvisning dog minimum hver 12. måned |  | Kæder og wirer Vacuumløftere Wire Løftestropper Fibertove m.m. |  | En sagkyndig1) Eftersynet skal dokumenteres |
|  |  | Eftersyn 1 x månedligt |  |  |  | Månedligt eftersyn udføres på brugerniveau. |
| Højtryksrensere | Anvendelsesbekendtgørelsen (nr. 428 af 5. april 2022), §23. | Efter leverandørens anvisninger dog min. hver 12. måned. |  |  |  | En sagkyndig1) Eftersynet skal dokumenteres |
| Porte | Anvendelsesbekendtgørelsen (nr. 428 af 5. april 2022), §23. + AT praksis | Efter leverandørens anvisninger dog min. hver 12. måned. |  |  |  | En sagkyndig1) – Normalt portfirmaet Eftersynet skal dokumenteres |
| Elektrisk håndværktøj | Anvendelsesbekendtgørelsen (nr. 428 af 5. april 2022), §23. | Efter leverandørens anvisning dog min. hver 12. måned. Hyppighed af eftersyn fastlægges i forhold til hvor ofte værktøjet anvendes – i praksis hver 6. eller 12. mdr. |  | Boremaskiner, vinkelslibere, håndrundsave osv. |  | En sagkyndig1) eller anden instrueret person Eftersynet skal dokumenteres fx ved et metalmærkat el.lign. påsat værktøjet |
| Stilladser | Anvendelsesbekendtgørelsen (nr. 428 af 5. april 2022), og særligt kap. 7, §84-106 | Kontrol ved opstilling |  | Rulle- og bukkestillader |  | Over 3 m stillads: Opstilling af personer, der har gennemgået en uddannelse (Stilladskursus). Under eller lig med 3 meter stillads: Opstilling af personer, der har modtaget en særligt fyldestgørende oplæring og instruktion. |
| Stiger | Anvendelsesbekendtgørelsen (nr. 428 af 5. april 2022) og særligt kap. 7, §107-114. + Vejledning nr. B 3.1.1-3 – Brug af transportable stiger, opdateret juni 2014 | Efter leverandørens anvisninger dog min. hver 12. måned. |  | Transportable stiger |  | En sagkyndig1). En der kender regler for stiger, brud på metal, brugsanvisningen m.v. Eftersynet skal dokumenteres |
| Personførende byggepladselevatorer (løft af personer) | Anvendelsesbekendtgørelsen (nr. 428 af 5. april 2022) og særligt kap. 6, § 66-69 | Opstillingskontrol ved opstilling, ændring eller flytning. Periodisk inspektion min. hver 14. mdr., hvis elevatoren ikke er flyttet. |  |  |  | DANAK akkrediteret inspektionsorgan. |
| Centrifuger | Anvendelsesbekendtgørelsen (nr. 428 af 5. april 2022), §23. | Eftersyn efter leverandørens anvisning dog minimum hver 12. måned |  | Laboratoriecentri-fuger |  | En sagkyndig1) Eftersynet skal dokumenteres |
| Elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner | Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner, nr. 461 af 23/05/2016 | Eftersyn normalt 12 gange årligt. |  | Fastopstillede personelevatorer, person/godselevatorer. |  | Udføres af sagkyndig virksomhed, der har et certificeret kvalitetssystem, standard DS/EN ISO 9001 ”Kvalitetsledelsessystemer - Krav” for kontrol af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner. Eftersynet skal dokumenteres i en kontrolrapport/journalen. |
|  |  | Inspektion. Besigtigelse og afprøvning hvert 3. år (max 36 mdr’s mellemrum). |  | Fastopstillede personelevatorer, person/godselevatorer. |  | DANAK akkrediteret inspektionsorgan. (Inspektionsorganet kan ændre på undersøgelsesintervallerne) Inspektionen skal dokumenteres i inspektionsrapporten / journalen. |
| Presser (jern/metal) | Anvendelsesbekendtgørelsen (nr. 428 af 5. april 2022) med supplerende krav i kap 4, § 29-32. | Ikke CE-mærkede: Hver 3. måned ved brug 8 timer dagligt Normalt hver 6. måned ved brug under 8 timer dagligt |  | Ikke CE-mærkede Excenterpresser |  | Sagkyndig1) Kontrolkort skal føres |
|  |  | CE-mærkede: Eftersyn efter leverandørens anvisning dog minimum hver 12. måned |  | Hydraulik/ pneu- matiske pressere samt CE-mærkede excenterpressere |  |  |
| Faldsikring | Bekendtgørelse nr. 1706 af 15. dec. 2010 om brug af personlige værnemidler samt + AT-vejledning nr. D.5.5-3 om faldsikring | 1x årligt |  | Kompetent person |  | En kompetent person Eftersyn skal dokumenteres enten ved mærkat eller synlig plombe på udstyret eller af kontrolkortet |
| Stinkskabe | Praksis ud fra bekendtgør. nr. 96 af 13. februar 2001 af om faste arbejdspladsers indretning - kontrol efter DS/EN 14175 | 1 x årligt |  |  |  | Joblife a/s eller tilsvarende konsulentfirma Eftersynet skal dokumenteres |
| Åndemiddelluft til brug friskluft forsynede åndedrætsværn | Bekendtgørelse nr. 1706 af 15. dec. 2010 om brug af personlige værnemidler. + At-vejledning D.5.1-1 om Trykluft til åndedrætsværn. | Praksis 1 x årligt. |  |  |  | En kvalificeret person, fx leverandøren eller af en anden sagkyndig på området, som Joblife a/s. Eftersynet skal dokumenteres |
| Kontrolklasse A-beholdere | Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr nr. 100 af 31. januar 2007, bilag 5 + At-vejl. B.4.10, Periodiske undersøgelser af trykbærende anlæg, august 2009. | Periodiske undersøgelser: Besigtigelse hvert 4. år og eftersyn hvert 2. år |  | Tanke og beholdere |  | DANAK akkrediteret inspektionsorgan. (Inspektionsorganet kan ændre på undersøgelsesintervallerne). Periodiske undersøgelser skal dokumenteres i udstyrsjournal og påtegning af besigtigelsesskilt. |
| - og herunder dampkedler |  | Periodiske undersøgelser: Trykprøve hver 8. år Besigtiges hver 4. år Eftersyn minimum 1 x pr. år. |  | Vanddamp under tryk eller temp. over 110oC, fx dampkedler og fx visse typer autoklaver. |  | DANAK akkrediteret inspektionsorgan. (Inspektionsorganet kan ændre på undersøgelsesintervallerne). Periodiske undersøgelser skal dokumenteres i udstyrsjournal og påtegning af besigtigelsesskilt. |
| - og køleanlæg | Bekendtgør. om anvendelse af trykbærende udstyr nr. 100 af 31. januar 2007, bilag 7 + At-vejledning nr. B.4.4, Køleanlæg og varmepumper, oktober 2010. | Eftersyn 1 x årligt for kølemiddelfyldninger større end 1 kg. |  | Køleanlæg og varmepumper |  | Kølefirma /kølemontør, der har erhvervet certifikat hertil og opfylder kvalifikationskravene til den pågældende anlægstype for kølemiddelfyldninger større end 2,5 kg Under denne grænse kan personer med fornøden instruktion foretage eftersyn m.v. Periodiske undersøgelser skal dokumenteres i udstyrsjournal og påtegning af besigtigelsesskilt. |
|  |  | Periodiske undersøgelser: Eftersyn af enheder og rør hvert 2. år Besigtigelse af trykbeholdere hvert 4. år |  | Køleanlæg og varmepumper |  | DANAK akkrediteret inspektionsorgan (Inspektionsorganet kan ændre på undersøgelsesintervallerne) Periodiske undersøgelser skal dokumenteres i udstyrsjournal og påtegning af besigtigelsesskilt. |
| Kontrolklasse B-beholdere | Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr nr. 100 af 31. januar 2007, bilag 5 + At-vejl. B.4.10, Periodiske undersøgelser af trykbærende anlæg, august 2009. |  | Forskellig hyppighed for periodiske undersøgelser: Typisk eftersyn hvert 2. år for trykbeholdere og hvert år for dampkedler. Besigtigelse er typisk hver 4. år. For trykluftbeholdere gælder det, når de har et produkttal over 1000 (tryk x volumen) | Trykluftbeholdere Dampkedler Pladevarme-vekslere Autoklaver Rørsystemer | DANAK akkrediteret inspektionsorgan. (Inspektionsorganet kan ændre på undersøgelsesintervallerne) Besigtigelsen består dels af en indvendig besigtigelse og et eftersyn. Pladevarmevekslere er altid kontrolklasse B, men dog hører vekslere med et produkttal (ltr. X bar) på mindre end 200 til Kontrolklasse C. Dampkedler med tryk under 1 bar og et produkttal (ltr. X bar) mellem 600 og 5000 skal ikke periodisk undersøges. Periodiske undersøgelser skal dokumenteres i udstyrsjournal og påtegning af besigtigelsesskilt. |  |

Oplysninger til skemaet samt supplerende relevante oplysninger

Skemaet på siderne 1 til 5 omfatter lovpligtige eftersyn af de hjælpemidler, som Arbejdstilsynet typisk vil spørge ind til ved et tilsyn på et mejeri. Listen omfatter ikke alle eftersyn, da der kan være flere mindre generelle eftersyn og inspektioner.

* Ud over de i skemaerne anførte bekendtgørelser og anvisninger findes en række meddelelser om tove, anhugningsgrej m.v.:

- nr. 2.02.4, stålwire

- nr. 2.02.5, tovlåse

- nr. 2.02.6, fibertove

- nr. 2.02.7, rulle- og bladkæder

- nr. 2.02.8, lænkekæder

- nr. 2.02.10, anhugningsgrej (herunder er vakuumløftere nævnt)

1) Sagkyndig

En sagkyndig er beskrevet i anvendelsesbekendtgørelsen (nr. 428 af 5. april 2022) under generelle supplerende krav i kap. 6., §58:

Den sagkyndige person skal særlig have:

- kendskab til det tekniske hjælpemiddels tekniske opbygning og funktion

- den nødvendige oplæring i eftersyn, service og vedligeholdelse af det tekniske hjælpemiddel

- kendskab til brugsanvisningen for det tekniske hjælpemiddel

- kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til det tekniske hjælpemiddel, specielt vedrørende eftersyn, prøvebelastning og journal

- kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til det tekniske hjælpemiddel

- kendskab til eventuelle krav om autorisation/certificering til specielle arbejdsopgaver.

Hovedeftersynet skal udføres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, dog skal hovedeftersynet altid omfatte eftersyn af:

- mekaniske dele, herunder sliddele og bærende dele,

- sikkerhedsudstyr, herunder overlast- og stabilitetssikringen,

- betjeningsanordninger,

- energitilførsel, og

- hydrauliske, pneumatiske og elektriske komponenter.

2) Særlig krav vedr. hovedeftersyn

Ved mekanisk drevne tekniske hjælpemidler til løft af en frithængende byrde (kraner, taljer m.v.), §73 er der særlige krav til en sagkyndig.

Den sagkyndige person skal ud over kravene præciseret under ’Sagkyndig’ også have særligt nødvendige kendskab til:

- de almene tekniske konstruktions- og beregningsregler,

- styrkeberegninger for bærende konstruktioner,

- hvilke undersøgelser og afprøvninger der skal gennemføres for det pågældende redskab, herunder udpegning af særligt belastede konstruktionsdele, og

- metoder for ikke-destruktive undersøgelser.

Dette er formueret i §73