| 13. Lovpligtige eftersyn | Dato: |
| --- | --- |
| Det gør vi: Vi gennemfører lovpligtige eftersyn af følgende maskiner og udstyr: Maskiner og tekniske hjælpemidler; Udstyr; Hyppighed. Kraner og spil; Kraner, taljer, spil, vakuumløftere, udendørs hejseredskaber; Eftersyn efter leverandørens anvisning dog minimum hver 12. måned.. Løfteredskaber; Gaffeltruck, autoløftere, løfteborde, palleløftere, læsseramper, lifte på lastbiler, en-søjlede lifte (vemaglifte); Eftersyn efter leverandørens anvisning dog minimum hver 12. måned.. Transportredskaber; Vogne, conveyor-anlæg, transportører, rullebaner/-bånd, entreprenørmateriel; Eftersyn efter leverandørens anvisning dog minimum hver 12. måned.. Pallereoler; Eftersyn efter leverandørens anvisning dog minimum hver 12. måned.. Anhugningsgrej; Kæder og wirer, vakuumløftere, løftestropper, fibertove; Eftersyn 1 x månedligt. Hovedeftersyn efter leverandørens anvisning dog minimum hver 12. måned.. Højtryksrensere; Eftersyn efter leverandørens anvisning dog minimum hver 12. måned.. Porte; Eftersyn efter leverandørens anvisning dog minimum hver 12. måned.. Elektrisk håndværktøj; Boremaskiner, vinkelslibere, håndrundsave m.m.; Efter leverandørens anvisning dog min. hver 12. måned. Hyppighed af eftersyn fast-lægges i forhold til hvor ofte værktøjet anvendes – i praksis hver 6. eller 12. mdr.. Stilladser; Rulle- og bukkestilladser; Kontrol ved opstilling. Stiger; Transportable stiger; Efter leverandørens anvisnin-ger dog min. hver 12. måned.. Personførende byggepladselevatorer (løft af personer); Opstillingskontrol ved opstil-ling, ændring eller flytning. Periodisk inspektion min. hver 14. mdr., hvis elevatoren ikke er flyttet.. Centrifuger; Eftersyn efter leverandørens anvisning dog minimum hver 12. måned. Elevatorer, rulletrapper; Eftersyn normalt 12 gange år-ligt. Inspektion. Besigtigelse og af-prøvning hvert 3. år (max 36 mdr’s mellemrum).. Presser (jern/metal); Hydraulik, Pneumatik; Ikke CE-mærkede: Hver 3. måned ved brug 8 ti-mer dagligt Normalt hver 6. måned ved brug under 8 timer dagligt. CE-mærkede: Eftersyn efter leverandørens anvisning dog minimum hver 12. måned.. Faldsikring; 1x årligt.. Stinkskabe; 1x årligt.. Åndemiddelluft til brug i friskluftforsynede åndedrætsværn; Praksis 1 x årligt.. Trykluftbeholdere kontrolklasse A, herunder dampkedler og køleanlæg; Ammoniaktanke, kryobeholdere, dampkedler og visse typer autoklaver med vanddamp under tryk eller temperatur over 110oC, varmepumper; Periodiske undersøgelser: Besigtigelse hvert 4. år og ef-tersyn hvert 2. år Dampkedler Periodiske undersøgelser: Trykprøve hver 8. år Besigtiges hver 4. år Eftersyn minimum 1 x pr. år. Køleanlæg Eftersyn 1 x årligt for kølemid-delfyldninger større end 1 kg. Periodiske undersøgelser: Eftersyn af enheder og rør hvert 2. år Besigtigelse af trykbeholdere hvert 4. år.. Trykluftbeholdere kontrolklasse B; Trykluftbeholdere, dampkedler, pladevarme-vekslere, autoklaver, rørsystemer; Forskellig hyppighed for perio-diske undersøgelser: Typisk eftersyn hvert 2. år for trykbeholdere og hvert år for dampkedler. Besigtigelse er typisk hver 4. år. For trykluftbeholdere gælder det, når de har et produkttal over 1000 (tryk x volumen).. (slet / tilføj punkter, så det passer til jeres virksomhed) |
| Hvem gør det: Eftersyn af:; Udføres af:; Ansvarlig i virksomheden:. |
| Links Materiale til download: Skemaer til brug ved eftersyn Liste over lovpligtige eftersyn, Joblife Yderligere viden: BFA Industri, Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer BFA Service-Turisme, Fald ikke ned når du skal op |  |